Urząd Miasta Żyrardowa, 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTA ŻYRARDOWA

Obszar ograniczony: ul. Marii Nietrzebki, południowymi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 2856, 2844, 2841, 2838, zachodnią granicą działki o numerze ewidencyjnym 2214/1, ul. Łąkową, zachodnimi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 2075, 2074, 2073, częścią działek o numerach ewidencyjnych: 2063/2, 2062/2, 2060/2, 2059/2, 2058/2, 2057,2, 2056/2, 2055/2, 2054/2, 2053/2, 2052/2, 2051/2, 2050/2 oraz północną i wschodnią granicą administracyjną miasta.

Żyrardów, 2014 r.

Opracowanie: mgr inż. Maria Rogowska

# SPIS TREŚCI

1.  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY …….. 2

2.  PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES I METODA SPORZĄDZENIA PROGNOZY …….. 2

3.  MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY SPORZĄDZENIU PROGNOZY …….. 3

4.  POŁOŻENIE I STAN ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU PLANU …….. 3

5.  INFORMACJA O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU

MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI .......... 3

6.  OKRESLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU I FUNKCJONOWANIA

ŚRODOWISKA NA OBSZARZE PLANU ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO

STANU PRZY BRAKU  REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU ……... 4

7.   OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA  PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU  PLANU …...... 7

8.   OKREŚLENIE, ANALIZA  I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I ZABYTKI ……. 8

8.1. Określenie, analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania na

poszczególne elementy środowiska i zagadnienia społeczne oraz wzajemne

oddziaływania między nimi, mogącego wynikać z realizacji ustaleń projektu planu…… 8

8.2. Określenie, analiza i ocena przewidywanych znaczących skutków dla środowiska

mogących wynikać z projektowanego przeznaczenia terenów……….. 10

9.   OKREŚLENIE, ANALIZA  I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,  WSPÓLNOTOWYM I

KRAJOWYM ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU PLANU ……... 12

10.  OCENA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ EWENTUALNYCH  NEGATYWNYCH

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO BĘDĄCYCH REZULTATEM REALIZACJI USTALEŃ

PROJEKTU PLANU……... 13

11.  ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W

PROJEKCIE PLANU ……... 14

12.  NIEDOSTATKI I BRAKI MATERIAŁÓW UTRUDNIAJACE OCENĘ ODDZIAŁYWANIA NA

ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU PLANU …………. 14

13.  PRZEWIDYWANA ANALIZA REALIZACJI USTALEŃ PRJEKTU PLANU …...... 14

14.  WNIOSKI .................... 15

# 15.   STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ......... 15

- PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY.

Bezpośrednią podstawą prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustawa z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r.Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.). Zgodnie z działem IV, rozdziałem 1, art. 46 tej ustawy, projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tego postępowania organ opracowujący projekt planu, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. Dokumenty te poddawane są opiniowaniu, a w następnej kolejności podlegają wyłożeniu do publicznego wglądu. Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu następuje w trybie ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm.

Potrzeba sporządzania prognozy wynika ponadto z zapisu art. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mówiącym o „zrównoważonym rozwoju” jako podstawie działań w dziedzinie określania, zakresu i sposobów postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania, a tym samym nakazujący uwzględnienie w zagospodarowaniu przestrzennym wymagań ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi.

Niniejszą prognozę sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z zakresem i stopniem szczegółowości prognozy uzgodnionym z właściwymi organami, a także  w myśl art. 53 wymienionej ustawy.

2.  PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES I METODA SPORZĄDZENIA PROGNOZY.

Przedmiotem niniejszej prognozy jest określenie przewidywanych skutków dla środowiska miasta Żyrardowa, wynikających z realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, sporządzonego w wykonaniu uchwały Nr XVI/124/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011 roku o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmującego obszar ograniczony: ul. Marii Nietrzebki, południowymi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 2856, 2844, 2841, 2838, zachodnią granicą działki o numerze ewidencyjnym 2214/1, ul. Łąkową, zachodnimi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 2075, 2074, 2073, częścią działek o numerach ewidencyjnych: 2063/2, 2062/2, 2060/2, 2059/2, 2058/2, 2057,2, 2056/2, 2055/2, 2054/2, 2053/2, 2052/2, 2051/2, 2050/2 oraz północną i wschodnią granicą administracyjną miasta.

Celem prognozy jest ocena ewentualnego oddziaływania realizacji ustaleń projektu planu na środowisko i w związku z tym ewentualna weryfikacja rozwiązań planistycznych z punktu widzenia zasad ochrony środowiska i zdrowia ludzi, jak również ewentualna pomoc w formułowaniu warunków realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów, ograniczających ewentualne niekorzystne oddziaływania.

Przyjęta metoda jest autorska i polega na:

- analizie ustaleń i zapisów projektu planu celem określenia charakteru, nasilenia oraz zasięgu przestrzennego prawdopodobnych oddziaływań planowanych funkcji na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na powierzchnię ziemi, krajobraz i wody podziemne i powierzchniowe, klimat, kopaliny, rośliny i zwierzęta, a także oceny przyjętych rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń, przy założeniu metodycznym, że zgodnie z projektowanymi ustaleniami, na terenie planu docelowo powstanie zainwestowanie w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala;

- przeprowadzeniu analizy opracowania ekofizjograficznego celem oceny stanu środowiska w terenie  projektu planu i na obszarze ewentualnych wpływów pod kątem ustaleń w zakresie możliwości wykorzystania i eksploatacji środowiska,

- przeprowadzeniu analizy w zakresie zgodności projektu planu z obowiązującymi przepisami oraz uwarunkowaniami planistycznymi, a w szczególności przyrodniczymi;

- sprecyzowaniu wniosków w zakresie polityki realizacji ustaleń projektu planu i działań proekologicznych.

Dokumentacja niniejszej prognozy obejmuje część tekstową. Obszar objęty granicami planu jest gruntem porolnym i nie jest zabudowany (poza paroma budynkami), a projektowane przeznaczenie generalnie jest jednorodne -- zabudowa mieszkaniowa i usługi - nie zachodzi więc potrzeba sporządzenia części graficznej, ponadto aktualnie na dzień opracowania prognozy, żaden akt prawny nie określa części składowych prognozy.

3.  MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY.

W opracowaniu wykorzystano następujące dokumenty:

- Oceniany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego obszar ograniczony: ul. Marii Nietrzebki, południowymi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 2856, 2844, 2841, 2838, zachodnią granicą działki o numerze ewidencyjnym 2214/1, ul. Łąkową, zachodnimi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 2075, 2074, 2073, częścią działek o numerach ewidencyjnych: 2063/2, 2062/2, 2060/2, 2059/2, 2058/2, 2057,2, 2056/2, 2055/2, 2054/2, 2053/2, 2052/2, 2051/2, 2050/2 oraz północną i wschodnią granicą administracyjną miasta.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego.

- Atlas Rzeczpospolitej z 1993r,

- „Program Ochrony Środowiska dla miasta Żyrardowa na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014-2017”; Żyrardów 2010 rok.

- Klimat obszarów zurbanizowanych. IGPiK. 1990r.

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego uchwalony przez Sejmik    Województwa Mazowieckiego  w czerwcu 2004 roku (Uchwała Nr 65/2004 z dn. 07.06.2004 r.) wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko – obecnie trwają prace w/s aktualizacji planu.

- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku przyjęta na posiedzeniu Sejmiku   Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. uchwałą nr 158/13.

- „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” przyjęta w       2008 roku.

- Obowiązujące przepisy prawne w tym m.in. ustawa z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póżn. zm.), ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póżn. zm.), ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Środowiska: – w sprawie ochrony gatunkowej  zwierząt (z dnia 12.10.2011 roku - Dz. U. z 2011 r. Nr 237 poz. 1419); - w sprawie ochrony gatunkowej roślin (z dnia 05.01.2012 roku - Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 81); - w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (z dnia 09.07. 2004 roku - Dz. U. 2004r Nr 168, poz. 1675); - w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (z dnia 12.01.2011 roku – Dz. U. nr 25, poz. 133 i zmieniające z dnia 29.03.2012 roku – Dz. U. nr 0 poz. 358); w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (z dnia 13.04.2010 roku – Dz. U. z 2010 r. Nr 77 poz. 510 z późn. zm.);

- Rozporządzenie R.M. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r. z późn. zm.).

Obszar objęty projektem planu nie znajduje się w granicach obszarów przyrodniczych prawnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz w jego granicach nie występują obiekty zabytkowe chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4.  POŁOŻENIE I STAN ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU PLANU.

Obszar projektu planu znajduje się w północno-wschodniej części miasta Żyrardowa. Sąsiedztwo stanowią: od północy i wschodu grunty rolne gminy Wiskitki, od południa tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a na fragmencie teren rekreacyjny (Eko-Park), od zachodu teren niezabudowany, przeznaczony planem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wschodnią granicę obszaru planu stanowi wschodni brzeg rowu burzowego. Obszar praktycznie jest niezabudowany. Są to grunty rolne, obecnie nie użytkowane rolniczo (odłogowane). Tylko w części południowej funkcjonuje budynek mieszkaniowy jednorodzinny, budynki gospodarcze oraz obiekty wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej związanej z obrotem paliw stałych i ciekłych. Przez obszar planu przebiegają linie elektroenergetyczne 15 kV i 110 kV.

5.  INFORMACJA O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego sporządzona jest niniejsza prognoza dotyczy peryferyjnej północno-wschodniej części obszaru miasta Żyrardowa, dotychczas nie zabudowanej. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Projekt Uchwały jak i Rysunek Planu stanowiący załącznik do Uchwały zawiera ustalenia zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Głównym celem sporządzenia omawianego projektu planu jest ustalenie przeznaczenia oraz  zasad i warunków zagospodarowania terenów położonych w jego granicach, co pozwoli uniknąć chaotycznej zabudowie tych terenów w trybie decyzji o warunkach zabudowy, bez kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych.

W projekcie planu tereny uzyskują przeznaczenie:

-   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług – symbol MNu,

-   tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej – symbol UM,

-   tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –

symbol Um,

-   tereny wód powierzchniowych śródlądowych – symbol WS,

-   tereny dróg /ulic/ publicznych – symbole: KDZ; KDD; KDZw.

-   tereny dróg wewnętrznych – symbol KDW.

Tak więc podstawową funkcją obszaru projektu planu, będzie mieszkalnictwo z usługami.        Zgodnie z wymienioną wyżej ustawą według, której prowadzona jest procedura sporządzenia niniejszego projektu planu, ustalenia planu nie powinny naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rozwiązania przyjęte w projekcie planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, zarówno w zakresie kierunków zagospodarowania jak i wymogów i zasad zagospodarowania poszczególnych terenów. W studium… przedmiotowy obszar zawiera się w terenach o kierunku rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Projekt planu jest zgodny z programem ochrony środowiska dla miasta Żyrardowa, a także nie koliduje z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – przyjętym przez Sejmik Woj. Mazowieckiego w czerwcu 2004 roku wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko oraz nie koliduje z zapisami „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”  oraz z Programem Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku i Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030.

- OKREŚLENIE,  ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA NA OBSZARZE PLANU ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU PRZY BRAKU REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU.

Przedstawione poniżej rozpoznanie i analiza uwarunkowań oraz ocena stanu środowiska stanowią podsumowanie najważniejszych z punktu widzenia problematyki planu, ustaleń i informacji zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym – sporządzonym na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego fragmentu miasta Żyrardowa.

Wpływ istniejącego zainwestowania na środowisko.

Teren projektu planu posiadał miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, który utracił moc na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2003 roku. Obecne zainwestowanie obszaru projektu planu jest praktycznie zerowe. Tereny posiadają charakter rolniczy, aczkolwiek nie są na ten cel wykorzystywane. Dlatego istniejący sposób użytkowania nie wpływa na zmiany poszczególnych elementów środowiska. Zmiany środowiskowe spowodowało użytkowanie rolnicze gruntów, czyli wyeliminowanie potencjalnych naturalnych zbiorowisk roślinnych, zubożenie świata zwierzęcego, zniszczenie wierzchniej urodzajnej warstwy gleb itp.. Elementy składowe środowiska tego obszaru i otoczenia nie wykazują oznak degradacji, a i właściwe dla tego terenu służby ochrony środowiska /Starostwo Powiatowe w Żyrardowie/ nie sygnalizowało o takich symptomach.

W chwili obecnej środowisko przyrodnicze terenów niezabudowanych nie podlega zmianom wskutek braku podejmowania jakichkolwiek działań. Fragment obszaru w południowej części jest zainwestowany. Prowadzona tu działalność związana z obrotem paliwami, wpływa częściowo na stan środowiska. Oddziaływanie jest charakterystyczne jak każdego terenu zainwestowanego tzn. powstawanie ścieków i odpadów, które wymagają zagospodarowania, zanieczyszczenie powietrza i hałas powodowany komunikacją, emisja niska ponieważ budynki nie są podłączone do miejskiego systemu ciepłowniczego, a ich gospodarka cieplna oparta jest o indywidualne źródła ciepła.

W obszarze nie jest prowadzona działalność produkcyjna czy usługowa, które stanowiłyby uciążliwość dla środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu czy środowiska gruntowo-wodnego.

Warunki przyrodnicze i bioróżnorodność.

Pod względem klasyfikacji geobotanicznej /J.M. Matuszkiewicz – Atlas RP, 1993/ obszar miasta należy do południowo-zachodniej części krainy Południowomazowiecko-Podlaskiej w okręgu Łowicko-Warszawskim /E.3a.1/.

Potencjalną roślinnością tego obszaru są bory mieszane i grądy odmiany warszawsko-podlaskiej. Współczesny krajobraz roślinny nie ma charakteru naturalnego, jest bardzo zmieniony antropogenicznie pod względem jakości potencjalnych siedlisk roślinnych.  Siedliska te systematycznie były przekształcane przez prowadzoną przez człowieka w ubiegłych latach gospodarkę rolną.

Obecna szata roślinna związana jest z terenami odłogowanymi, gdzie dominuje roślinność tworząca zbiorowiska trawiaste oraz sporadyczne zakrzewienia i zadrzewienia. Zabudowie towarzyszy roślinność synantropijna wprowadzona w sposób zorganizowany przez człowieka.

Występujące zbiorowiska segetalne z uwagi na ubogi skład gatunkowy trudno zaliczyć do konkretnego zbiorowiska roślinnego, poza tym mają różny stopień rozpowszechnienia i rozmieszczenia, uzależniony przede wszystkim od warunków siedliskowych. Tak więc przez analogię można tu wyróżnić  zbiorowiska  klasy Stellarietea mediae R. Tx., Lohm. Et Prsg 1950 (bylicy pospolitej), związku Polygono-Chenopodion Siss 1945. Jest to zbiorowisko najczęściej występujące w centralnej części Polski cechujące się gatunkami charakterystycznymi: jasnota różowa, przetacznik lśniący, przetacznik rolny, nawrot polny.

Pod względem fauny i awifauny obszar ten ma niewielkie zróżnicowanie. W części południowej częściowo zabudowanej i graniczącej z zabudową, świat ten jest ubogi ze względu na szereg barier ekologicznych (ogrodzenia, ulice, zabudowa, intensywny ruch). W pozostałej części występuje również ubogość rodzajowa, natomiast ilościowo świat ten jest bogatszy. Generalnie różnorodność biologiczna świata zwierzęcego jest mała i można zakładać, że ograniczona do występowania takich gatunków jak: jeż, nornice, myszy, krety, sporadycznie zając. Bogatszy jest tu świat ptaków z racji otwartej przestrzeni i graniczenia z agrocenozami z terenu gminy sąsiedniej. Niektóre ptaki w zadrzewieniach budują gniazda i znajdują pożywienie, natomiast niektóre tylko gniazdują szukając pokarmu na polach z terenu gminy Wiskitki. Wiosną najwięcej jest w tych rejonach ptaków wędrownych i osiadłych, występują gatunki owadożerne, drapieżne i ziarnojady, a na zimę pozostają głównie ziarnojady. Do najczęściej spotykanych ptaków należy zaliczyć: kwiczoła, sikorę modrą, słowika szarego, bażanta, srokę, kosa. Najliczniej reprezentowane są bezkręgowce jak; trzmiel, pasikonik zielony, żuk wiosenny, rączyca, kowal bezskrzydły.

Generalnie obszar projektu planu jest ubogi pod względem różnorodności biologicznej.

Obszar projektu planu, nie jest objęty ochroną prawną. Najbliższe obszary natura 2000 znajdują się w odległości kilkunastu kilometrów na zachód od granic miasta (dolina rzeki Rawki) i na południe od granic miasta (grądy radziejowskie).

Nie stwierdzono występowania w tym terenie elementów i składowych przyrody ożywionej i nieożywionej, typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony, w tym w formie wyznaczenia obszarów natura 2000. Nie natrafiono na miejsca lęgowe lub żerowiska zwierząt.

Warunki geomorfologiczne i glebowo-wodne.

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski /Kondracki i Rychling – Atlas RP 1993r./ miasto Żyrardów leży  w obrębie mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej. Pod względem geomorfologicznym, teren planu (jak i cały obszar miasta) jest częścią rozległej płaskiej równiny tzw. wielkich stożków napływowych. Obszar projektu planu znajduje się na wysoczyźnie polodowcowej. Stanowi ona obszar moreny dennej. W granicach projektu planu obszar wyniesiony jest od 106 m do 108 m n.p.m. z ogólną tendencją nachylenia terenu w kierunku północnym i północno-wschodnim. Teren miasta Żyrardowa znajduje się w zachodniej części Niecki Warszawskiej, w obrębie Synklinorium Brzeżnego. W granicach obszaru projektu planu występują piaski z domieszką żwirów stożków napływowych występujące dość często na glinach zwałowych zlodowacenia Warty oraz sporadycznie na iłach, mułkach i piaskach zastoiskowych dolnych. Miąższość tej serii jest zmienna, od 1,0 m do 10,0 m, przeciętnie 3,0 – 5,0m. Osady czwartorzędowe występujące w strefie przypowierzchniowej stanowią podłoże budowlane.

Na terenie objętym planem nie występują zarejestrowane zbilansowane złoża surowców mineralnych.

Gleby obszaru opracowania nie podlegają ochronie prawnej w świetle obowiązujących przepisów.

Omawiany rejon miasta położony jest w obrębie zlewni Pisi Gągoliny. Odwadniany jest w znacznej mierze przez rów burzowy „60” (który stanowi jednocześnie wschodnią granicę obszaru projektu planu) oraz przez kolektor deszczowy wybudowany w śladzie rowu burzowego „51”, które odprowadzają wody do rowów melioracyjnych na terenie gminy Wiskitki. Fragmenty obszaru planu są zdrenowane. Poziom wody gruntowej w granicach projektu planu wynosi od 1,5 do 2,5 m p.p.t, natomiast wzdłuż rowu burzowego występuje on płycej niż 1,5 m p.p.t.

Oceniając ogólne warunki wodne i gruntowe dla celów budownictwa należy je uznać za korzystne.

Warunki kulturowo-krajobrazowe.

Obszar projektu planu jak i jego otoczenie od północy i wschodu można zaliczyć  do krajobrazów seminaturalnych, odznaczających się florą i fauną zorganizowaną przez człowieka, pozbawioną cech naturalnych. Tylko zabudowany fragment, który łączy się z zurbanizowaną częścią miasta można zaliczyć pod względem naturalności krajobrazu do krajobrazu zurbanizowanego w klasie E.  Krajobraz taki charakteryzuje się bardzo zubożałą fauną i florą, której podstawę stanowią gatunki wprowadzone przez człowieka.

Obszar objęty opracowaniem nie jest objęty ochroną pod względem walorów kulturowych, nie znajdują się też obiekty zabytkowe. Tereny o znaczeniu kulturowym i zabytkowym nie występują także w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru.

Warunki sozologiczne.

Na terenie miasta nie są prowadzone kompleksowe badania z zakresu monitoringu środowiska /poza fragmentarycznymi danymi dotyczącymi jakości powietrza/.

W obszarach zurbanizowanych każdego miasta głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna. W odległości około 800 m od granic obszaru zlokalizowana jest ciepłownia miejska, która posiada stosowne pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska. Przy indywidualnych rozwiązaniach które dotyczą zabudowy w obrębie granic projektu planu, jako paliwo coraz częściej wykorzystywany jest gaz ziemny, olej opałowy czy ekogroszek, co jest korzystniejsze dla środowiska niż tradycyjne paliwo stałe (węgiel).

Do źródeł emisji liniowej zalicza się emisja związana z ruchem samochodowym. Wielkość wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń, zależy od natężenia ruchu samochodowego, rodzaju samochodów poruszających się po drogach. Znajdujące się w obszarze ulice nie posiadają twardej nawierzchni i odznaczają się bardzo małym natężeniem ruchu samochodowego, ponieważ obecnie nie obsługują terenów zabudowy. Większy ruch samochodowy występuje na ul. Nietrzebki, ponieważ związany jest z mobilnością komunikacyjną osiedla zabudowy wielorodzinnej i połączeń z terenami zabudowy gminy Wiskitki, a także z obsługą terenów zabudowy w obszarze planu.

Nie stwierdzono występowania w obszarze planu i bezpośrednim sąsiedztwie przemysłowych emitorów hałasu, czy zanieczyszczeń powietrza. Nie występują również obiekty, które stwarzałyby zagrożenie dla środowiska w tym środowiska zamieszkania, ani zakłady przemysłowe o podwyższonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Prowadzona w terenie działalność gospodarcza związana z obrotem paliwami, przy nieodpowiednim zabezpieczeniu miejsc przechowywania i obrotu paliwami (stałymi, płynnymi) może stanowić uciążliwość dla środowiska gruntowo-wodnego, czy powietrza.

Przez obszar planu przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV i średniego 15 kV. Uciążliwość wynika przede wszystkim z ograniczeń w zagospodarowaniu pasa terenu wzdłuż ich przebiegu min. 35, 0 m dla linii 110 kV i min. 15,0 m dla linii 15 kV.

Potencjalne zmiany środowiska przy braku realizacji ustaleń projektu planu.

Obszar projektu planu i otoczenie nie są objęte ochroną w świetle przepisów ochrony przyrody.  Pomimo braku zainwestowania przedmiotowy obszar nie posiada walorów i zasobów środowiska przyrodniczego, które wymagałyby szczególnej ochrony, poza wymogami ochrony powietrza, wód, gleb, powierzchni ziemi, ustalonymi w przepisach z zakresu prawa ochrony środowiska, które odnoszą się do każdego terenu nawet silnie zurbanizowanego.

Środowisko jest przekształcone antropogenicznie (aczkolwiek w różnym stopniu), brak jest różnorodności ekosystemowej i ze względu na monotonię i sąsiedztwo od południa obszarów antropopresji urbanistycznej stanowiącej bariery ekologiczne, nie przewiduje się znaczącego wzrostu różnorodności biologicznej zarówno w sferze florystycznej jak i faunistycznej. Wschodnie i północne otoczenie stanowią grunty rolne gminy Wiskitki, co również nie sprzyja wkraczaniu na obszar projektu planu ewentualnej sukcesji wtórnej.

Krajobraz ze względu na rozległą odłogowaną przestrzeń nie posiada znaczących walorów krajobrazowych i nie podlega szczególnej ochronie krajobrazowej. Mając na względzie walory krajobrazowe jako walory naturalnego krajobrazu geomorfologicznego i roślinnego, należy stwierdzić, że od dawna zostały one bezpowrotnie utracone, w wyniku działalności człowieka. Przy tym geomorfologiczny krajobraz obszaru nie został tak naruszony jak krajobraz rośliny. Tereny te, nie odznaczają się szczególnymi wizualnymi walorami krajobrazowymi.

Plany zagospodarowania przestrzennego pełnią szczególną rolę będąc zbiorem przepisów, obowiązujących wszystkie podmioty działające na danym terenie, określających przeznaczenie terenu oraz warunki na jakich może być prowadzona na tym terenie zabudowa lub inna forma zagospodarowania. Projekt planu, do którego opracowana jest niniejsza prognoza przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, zabudowę mieszkaniową (bez precyzowania czy jednorodzinna czy wielorodzinna) i zabudowę usługową.

Tak więc głównym celem sporządzenia planu jest zapewnienie prawidłowej struktury funkcjonalno-przestrzennej powstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, szczególnie w zakresie rozwiązań dotyczących układu komunikacyjnego. Presja do zabudowy tego fragmentu miasta wynika z dużego już stopnia zurbanizowania centralnej części miasta. Zachodzi potrzeba uruchamiania nowych peryferyjnych terenów do rozwoju.

Brak realizacji ustaleń projektu planu nie wpłynie na poprawę aktualnego stanu środowiska. Uzasadnieniem powyższego stwierdzenia jest istniejące dążenie właścicieli nieruchomości do  zabudowy w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy bez systemowych rozwiązań komunikacyjnych.

Potencjalne zmiany środowiska, wobec braku systemowych rozwiązań, wynikały będą głównie z chaotycznego zagospodarowywania poszczególnych działek w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, a w konsekwencji systematycznego wzrostu oddziaływania komunikacji, potrzeby zagospodarowywania odpadów i ścieków.

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA  ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU PLANU

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego swymi ustaleniami sankcjonuje istniejący stan zagospodarowania fragmentów terenów zabudowanych, przeznaczając je pod usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast dla terenów porolnych, obecnie odłogowanych, wprowadza przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (gdzie usługi mogą być realizowane tylko w ramach działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), zabudowę mieszkaniową i usługi (gdzie usługi mogą powstawać na samodzielnych działkach usługowych, a zabudowa mieszkaniowa może być jednorodzinna lub wielorodzinna) zapewniając odpowiedni system dróg publicznych.

Można przyjąć, że przy docelowej realizacji ustaleń projektu planu zmiana w zagospodarowaniu będzie dotyczyła zabudowy w około 60% (na ogół dopuszczalny jest taki procent zabudowy działki budowlanej) terenu obecnie otwartego bez zabudowy. Zdecydowaną większość obszaru będzie stanowiła zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami - symbol MNu. W terenach tych (gdzie usługi mogą być realizowane tylko w ramach działki mieszkaniowej) z zakresu usług wyeliminowane są usługi zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wyeliminowane są takie usługi jak: zakłady lakiernicze, warsztaty wulkanizacyjne, warsztaty samochodowe, stolarnie, stacje paliw płynnych. W pozostałych terenach (w mniejszości) również będzie funkcjonowała zabudowa mieszkaniowa i usługi. Jednak zakres usług nie jest ograniczony, a i wielkość tej zabudowy może być znaczna, ponieważ w terenach o symbolu UM może być zrealizowana np. sama zabudowa usługowa, lub tylko zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna czy wielorodzinna. Przy zabudowie wielorodzinnej oddziaływanie na środowisko będzie większe z racji intensywności zaludnienia i wynikającej z tego większej ilości ścieków, odpadów stałych wymagających zagospodarowania. Korzystniejsza z punktu widzenia higieny atmosfery jest zabudowa wielorodzinna, ponieważ w zakresie gospodarki cieplnej będzie korzystała ze zbiorczego źródła ciepła. Oddziaływanie funkcji mieszkaniowej jak i usług może być nieduże, jednak oddziaływanie to jest nieuniknione jak każdego terenu zurbanizowanego.

Na etapie projektu planu trudno mówić o ewentualnym oddziaływaniu usług na środowisko, ponieważ nie jest znany zakres działalności usługowej. Natomiast prowadzona działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami nie jest efektem ustaleń projektu planu miejscowego.

Biorąc pod uwagę główny cel sporządzenia planu i przemiany jakie mogą wystąpić na obszarze objętym projektem planu, nie przewiduje się problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektu planu, poza typowymi związanymi z każdą zabudową terenu.

Do czasu realizacji zbiorczych miejskich systemów wodno-kanalizacyjnych w tym kanalizacji deszczowej może wystąpić problem ochrony środowiska gruntowo-wodnego, z tytułu indywidualnych rozwiązań w tym zakresie, ale w sytuacji spełniania rygorów jakie powinny spełniać szczelne bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe nie powinien wystąpić.

Walory przyrodnicze obszaru są znikome, tak więc projektowane zagospodarowanie nie będzie problemem dla środowiska przyrodniczego. Tereny nie są położone w obszarach cennych przyrodniczo i podatnych na zniszczenie czy degradację.

Bezspornym oddziaływaniem na środowisko z racji wprowadzenia projektem planu znacznych terenów zabudowy, będzie potrzeba zagospodarowania zwiększonej ilości ścieków, odpadów oraz nieco zwiększy się emisja niska z tytułu wzrostu zaludnienia tych terenów.

Nie przewiduje się problemów środowiskowych  ani dla środowiska gruntowo-wodnego, ani dla powietrza, ani dla walorów krajobrazowych, ani dla środowiska zamieszkania, które mogłyby wyniknąć z racji realizacji ustaleń projektu planu, poza tymi, które wynikają z racji urbanizowania nowych otwartych przestrzeni każdego terenu.

Z punktu widzenia środowiska kulturowego realizacja ustaleń projektu planu również nie będzie problemem.

Należy podkreślić, że ewentualne zaistniałe problemy środowiskowe będą szczegółowo analizowane, badane i rozwiązane na etapie procedur z zakresu ochrony środowiska i prawa budowlanego, związanych z zabudową i zagospodarowywaniem tych terenów, szczególnie w zakresie realizacji i funkcjonowania usług, aczkolwiek takich problemów nie przewiduje się.

8.   OKREŚLENIE, ANALIZA  I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I ZABYTKI.

8.1. Określenie, analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska i zagadnienia społeczne oraz wzajemne oddziaływania między nimi, mogącego wynikać z realizacji ustaleń projektu planu.

Prognozowanie ewentualnego oddziaływania na środowisko (w wyniku realizacji omawianych funkcji) może dotyczyć poszczególnych komponentów środowiska oraz wzajemnych oddziaływań między nimi:

w zakresie środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych – generalnie można prognozować, że nie powinno zaznaczyć się oddziaływanie na zanieczyszczenie gleb i wód. Ewentualne zagrożenie zanieczyszczeniem omawianego środowiska może wynikać z niewłaściwego gromadzenia i zagospodarowania odpadów stałych w obrębie działek budowlanych zabudowy mieszkaniowo-usługowej (do czasu ich wywiezienia do miejsc utylizacji). Niezbędne jest więc zabezpieczenie w obrębie działek budowlanych, odpowiednio przygotowanych miejsc do segregacji i tymczasowego składowania odpadów. Planem ustalony jest obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi w związku z czym nie powinny stwarzać zagrożenia dla środowiska. Ścieki bytowe i ścieki przemysłowe, zgodnie z ustaleniami planu docelowo będą odprowadzane do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Plan jednak do czasu realizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych dopuszcza możliwość lokalnych rozwiązań tzn. szczelne bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki przemysłowe powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z ustaleniami planu wymagają wstępnego podczyszczenia do parametrów umożliwiających ich odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków.

Projekt planu nie wprowadza do obszaru inwestycji, które mogłyby oddziaływać negatywnie na środowisko gruntowo-wodne, poza zachowaniem istniejącego zainwestowania w zakresie działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami stałymi i ciekłymi.

Biorąc pod uwagę wymogi projektu planu w zakresie gospodarki ściekami w tym opadowymi i roztopowymi oraz gospodarki odpadami, można stwierdzić, że na terenie tym realizacja ustaleń projektu planu nie powinna skutkować powstaniem zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego.

Realizacja i funkcjonowanie zabudowy zgodnie z wymogami projektu planu jak i zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy ochrony środowiska nie powinno stwarzać zagrożenia dla omawianego środowiska.

W obszarze wystąpi ograniczenie istniejącej powierzchni infiltracji w związku z dodatkowym dość znacznym utwardzeniem powierzchni obecnie biologicznie czynnej, w wyniku realizacji nowej zabudowy i nowych dróg o twardej nawierzchni. Także realizacja uzbrojenia terenu może spowodować pewne obniżenie poziomu wód gruntowych. Można jednak prognozować, że wymienione zjawiska będą o ograniczonym zasięgu z uwagi na możliwość odprowadzania wód opadowych z terenów „czystych” czyli w większości z działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do gruntu, a utwardzenie terenu nie będzie połączone w jedną całość tylko określony procent powierzchni każdej działki budowlanej.

w zakresie powietrza atmosferycznego – może nieznacznie zaznaczyć się zwiększona emisja zanieczyszczeń do środowiska z tytułu wzrostu mobilności komunikacyjnej przedmiotowego obszaru (szczególnie jeżeli na części będzie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi związane ze znaczną transportochłonnością) oraz z tytułu wzrostu emisji niskiej, ponieważ gospodarka cieplna obiektów w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będzie oparta o indywidualne źródła ciepła, może w odległej przyszłości będzie oparta o miejski system ciepłowniczy.

Na etapie projektu planu trudne jest określenie oddziaływania projektowanego odcinka drogi (ulicy) zbiorczej na stan atmosfery. Uciążliwość tej drogi uzależniona będzie od skali natężenia ruchu samochodowego, a zważywszy na jej parametry (szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 m), można prognozować, że ewentualna uciążliwość będzie częściowo zamykać się w granicach lokalizacji. Obiekty usługowe (jeżeli zostaną zrealizowane) nie powinny generować związków zanieczyszczających atmosferę, ponieważ w większości będą realizowane w ramach zabudowy mieszkaniowej, a dodatkowo obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w terenach MNu, a w terenach Um i UM mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ewentualna realizacja obiektów, które mogą wpływać na zanieczyszczenie powietrza, będzie przedmiotem dalszych procedur w ramach oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Często, rzeczywiste oddziaływanie inwestycji na środowisko

można określić dopiero w ramach procedury przeprowadzenia przeglądu porealizacyjnego.

Mając na względzie powyższe, nie należy spodziewać się istotnego pogorszenia istniejącego stanu higieny powietrza atmosferycznego z tytułu realizacji ustaleń projektu planu.

w zakresie klimatu akustycznego – może minimalnie zaznaczyć się zwiększona emisja hałasu do środowiska z tytułu wzrostu mobilności komunikacyjnej przedmiotowego obszaru po docelowym zagospodarowaniu terenów zabudowy. Na etapie projektu planu oddziaływanie w przedmiotowym zakresie projektowanego odcinka drogi (ulicy) zbiorczej jest trudne do określenia, podobnie jak w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Nie przewiduje się oddziaływania procesów technologicznych (w obiektach usługowych) generujących hałas do środowiska.

Projekt planu ogranicza działalność gospodarczą której uciążliwość w zakresie hałasu wykraczałaby poza teren inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz określa rodzaje terenów pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu. Generalnie wszystkie tereny zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi określane są jako „tereny mieszkaniowo-usługowe”.

Aspekt ewentualnej uciążliwości w zakresie hałasu będzie rozstrzygnięty na etapie realizacji inwestycji i w trakcie jej funkcjonowania w procedurach przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, jak podkreślano powyżej.

w zakresie walorów krajobrazowych, środowiska kulturowego i ochrony zabytków –  przewidywane projektem planu zagospodarowanie terenu, nie spowoduje niekorzystnych zmian w strukturze istniejącego krajobrazu. Nowa zabudowa jednorodzinna, która powstanie na większości obszaru jest zabudową niską, zostanie więc dobrze wkomponowana w istniejącą przestrzeń otwartą. W obszarze nie występują obiekty zabytkowe, ani teren nie posiada walorów kulturowych.

w zakresie środowiska biotycznego: zwierzęta, rośliny, grzyby, ptaki, siedliska przyrodnicze oraz różnorodności biologicznej  – nie przewiduje się niekorzystnych przekształceń środowiska biotycznego obszaru i otoczenia, które od dawna jest przekształcone antropogenicznie w wyniku prowadzonej wcześniej gospodarki rolnej (w ostatnim dziesięcioleciu została zaniechana), w efekcie czego szata roślinna i świat zwierzęcy oraz bioróżnorodność terenów wskazanych do zabudowy jest uboga, a składowe środowiska nie przedstawiają walorów przyrodniczych. Ponadto na terenie nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych, roślin, grzybów, ptaków, zwierząt, które podlegałyby ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt planu wprowadza obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej działki budowlanej. W pewnym stopniu nastąpi naruszenie stabilności ekosystemów glebowych i roślinnych na skutek realizacji projektowanej zabudowy.

w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi – nie wystąpią przekształcenia rzeźby terenu w stosunku do ukształtowania istniejącego. Ulegnie trwałemu zniszczeniu i przekształceniu wierzchnia warstwa ziemi, która planem jest przeznaczona pod zabudowę, utwardzenie i drogi (ulice). Grunty przewidziane do zainwestowania nie są klasyfikowane jako grunty leśne. W obszarze planu nie występują złoża surowców naturalnych. Gleby są niskich (V, VI) klas bonitacyjnych dlatego wierzchnia, próchniczna warstwa ziemi jest mało przydatna np. w ogrodnictwie. Natomiast zakłada się, że każdy inwestor wierzchnią warstwę ziemi wykorzysta na własnej działce dla urządzenia np. terenów zieleni.

w zakresie oddziaływania na klimat – docelowa realizacja ustaleń projektu planu w pewnym stopniu wpłynie na modyfikację mikroklimatu lokalnego jak np. mniejsza wilgotność, wyższa temperatura czyli symptomy charakterystyczne dla terenów zabudowanych.

w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych –  ustalenia projektu planu nie powodują powstawania nowych źródeł emitowania pól elektromagnetycznych, które miałyby negatywny wpływ na środowisko w tym środowisko zamieszkania. Zlokalizowane w obszarze linie elektroenergetyczne 15 kV i 110 kV nie są efektem ustaleń projektu planu. Ustalenia projektu planu wprowadzają wzdłuż ich przebiegu pewne wymogi w zagospodarowaniu pasa terenu (technicznego) o szerokości odpowiednio 15,0 m i 35,0 m - wg. wytycznych zarządzającego linią oraz dopuszcza ich skablowanie, a wówczas nie obowiązuje zachowanie pasa technicznego o takim zasięgu.

w zakresie nadzwyczajnego zagrożenia środowiska – ustalenia projektu planu nie dają podstaw do stwierdzenia, iż wystąpią zagrożenia poważnych awarii.

w zakresie zagadnień społecznych – skutki pozytywne. Realizacja ustaleń pozwoli właścicielom na zagospodarowanie nieruchomości i ich wykorzystanie zgodnie z zapotrzebowaniem oraz pozwoli na uruchomienie nowych terenów rozwojowych miasta.

w zakresie potrzeb obrony i bezpieczeństwa kraju – ustalenia projektu planu raczej nie mają wpływu na potrzeby obrony i bezpieczeństwa kraju, natomiast nie kolidują z ogólnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa ludzi.

8.2.   Określenie, analiza i ocena przewidywanych znaczących skutków dla środowiska mogących wynikać z projektowanego przeznaczenia terenów.

Omawiany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę  terenów obecnie porolnych i odłogowanych. Można prognozować, że nowe inwestycje realizowane w oparciu o ustalone projektem planu przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania terenów, nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko obszaru planu i miasta, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zachwiania równowagi przyrodniczej.                                                     Realizacja ustaleń projektu planu, będzie się odbywać w środowisku antropogenicznym nie przedstawiającym wartości przyrodniczych. Przeznaczenie w projekcie planu nie koliduje z kierunkami rozwoju określonymi w studium.. dla tego obszaru. Tak więc docelowo całkowite zurbanizowanie obszaru jest nieuniknione. Projekt planu ze względu na ochronę środowiska zamieszkania, nie dopuszcza w terenach zabudowy produkcyjnej, pomimo że kierunki rozwoju dla tego terenu dopuszczają taką funkcję. Studium.. daje możliwość ograniczenia realizacji pewnych funkcji na etapie planu miejscowego, szczególnie tych które kolidują z funkcją podstawową.                                        Projekt planu ogranicza zasięg ponadnormatywnej emisji w tym hałasu, wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej do granic prawnych inwestycji. Dla każdej inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (a takie dopuszczone są w terenach o symbolu Um i UM), niezależnie od ustaleń planu, przeprowadzane są procedury wg. przepisów odrębnych, dotyczące oddziaływania danej inwestycji na środowisko. Na tym etapie może okazać się, że dana inwestycja nie będzie realizowana w terenie, ponieważ jej uciążliwość nie zamknie się w granicach własności. W terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług /symbol MNu/, nie będą realizowane usługi uciążliwe dla środowiska zamieszkania ponieważ plan wprowadza zakaz realizacji usług zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zagospodarowanie obszaru projektu planu zgodnie z przeznaczeniem i określonymi warunkami, w tym zachowanie powierzchni terenu biologicznie czynnej, nie powinno spowodować niekorzystnych zmian w krajobrazie, szczególnie że zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, która dominować będzie, najczęściej dobrze wkomponowuje się w otoczenie. Ewentualna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna będzie realizowana w sąsiedztwie istniejącego osiedla zabudowy wielorodzinnej.

Można prognozować, że realizacja ustaleń projektu planu, nie będzie znacząco oddziaływać na istniejący stan środowiska w ujęciu całościowym. Wprowadzone funkcje nie powinny oddziaływać ujemnie na otoczenie.

Istnieje zagrożenia niedotrzymania dyspozycji i warunków określonych projektem planu i przepisami odrębnymi w zakresie zagospodarowywania odpadów, a także  ścieków do czasu budowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej. Ewentualne wymienione zagrożenia nie wynikają z ustaleń projektu planu, który prawidłowo zabezpiecza środowisko, lecz z przyszłej ewentualnie nieprawidłowej eksploatacji inwestycji lub braku stosowania urządzeń chroniących środowisko. Wielkość i zasięg ewentualnego oddziaływania realizacji ustaleń projektu planu na środowisko w tym na biocenozę (aczkolwiek jest ona bardzo uboga w tym obszarze) w znacznym stopniu będą uzależnione od zastosowania urządzeń chroniących środowisko zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów oraz wymogów ustalonych projektem planu w zakresie ochrony środowiska w tym zachowania powierzchni biologicznie czynnej (co będzie przedmiotem dalszych postępowań związanych już z opracowaniem dokumentacji i realizacji inwestycji).                                                                                                             Projekt planu wprowadza nowy układu komunikacyjny dla obsługi tak zaprojektowanych terenów, który spowoduje nieco większe obciążenie dla środowiska.                                                                  Można prognozować, że ustalenia projektu planu nie stanowią znacznego obciążenia dla środowiska.  Realizacja ustaleń projektu planu, będzie się odbywać kosztem środowiska już przekształconego działalnością człowieka. Projektowane inwestycje zrealizowane zgodnie z ustaleniami projektu planu i przepisami obowiązującymi nie powinny wpływać znacząco w sensie negatywnym na krajobraz, klimat akustyczny, środowisko gruntowo-wodne czy oddziaływać niekorzystnie na środowisko zamieszkania człowieka.

Generalnie można prognozować, że wymienione w punkcie 8.1. i w niniejszym rozdziale ewentualne skutki środowiskowe będą eliminowane lub minimalizowane na skutek stosowania ograniczeń i wymogów ustalonych projektem planu w zakresie urządzeń chroniących środowisko i wymogów przepisów odrębnych na etapie projektowania i realizacji inwestycji, a także częściowo kompensowane stosowaniem wskaźnika udziału powierzchni biologicznie czynnej w ramach działki budowlanej i docelowym oparciem gospodarki ściekami o miejski system kanalizacji sanitarnej, czy też gospodarki cieplnej o ciepłownię miejską.

Analiza w zakresie oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego, długoterminowego, stałego i chwilowego:

- Przy realizacji zabudowy (budowie budynków) w terenie zaznaczy się oddziaływanie krótkoterminowe i bezpośrednie. Związane będzie z hałasem jaki powodować będą maszyny i urządzenia budowlane oraz hałas komunikacyjny przy dostarczaniu materiałów budowlanych. Wiązać się to będzie z wytwarzaniem odpadów charakterystycznych dla robót budowlanych. Jednak uciążliwości te znikną z chwilą zakończenia robót. Oddziaływanie to będzie raczej bardzo rozciągnięte w czasie, ponieważ w obszarze przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, która nie będzie realizowana kompleksowo.

- Uciążliwości powodowane na etapie budowy nie będą skumulowane, ponieważ roboty montażowe i budowlane będą raczej rozciągnięte w czasie i rozłożone w przestrzeni z racji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (jak wyżej).

- W sytuacji, gdy podczas eksploatacji (funkcjonowania) zabudowy nie będą odpowiednio zagospodarowywane odpady komunalne, ścieki, może nastąpić bezpośrednie i trwałe oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

- Na pewno docelowe zagospodarowanie obszaru, spowoduje zwiększone wytwarzanie odpadów czy ścieków, które wymagają zagospodarowania i utylizacji w związku z czym, stan ten spowoduje pośrednie i trwałe oddziaływanie na środowisko, pomimo że zagospodarowanie odpadów i ścieków będzie się odbywało poza obszarem projektu planu. Taka sama sytuacja dotyczy zwiększonej emisji niskiej w sezonie grzewczym (z racji przewagi zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, która może będzie podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej w odległym czasie) jest to jednak nie uniknione przy rozwoju zarówno miast jak i wsi.

- Oddziaływaniem stałym i nieodwracalnym będzie docelowe utwardzenie części obszaru z tytułu realizacji zabudowy oraz zapewnienia układu komunikacyjnego – nowych ulic. Fakt ten wpłynie na zmniejszenie obecnie istniejącej powierzchni terenu biologicznie czynnej pomimo, iż obecnie ma ona małą wartość przyrodniczą.

- Oddziaływanie chwilowe i odwracalne zaznaczy się na etapie realizacji inwestycji i dotyczyć będzie zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, występującej w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji danej inwestycji. Po zakończeniu budowy, uporządkowaniu terenu wokół i przywróceniu funkcji biologicznej terenu nie zajętego pod zabudowę, oddziaływanie to zostanie częściowo wyeliminowane.

- Można prognozować, że długoterminowe oddziaływanie zagospodarowania i zabudowy będących efektem realizacji ustaleń projektu planu będzie charakterystyczne jak każdego obszaru zurbanizowanego.

9.   OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU PLANU.

Podstawowym celem ochrony środowiska zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym jest zasada zrównoważonego rozwoju, w myśl której rozwój społeczno-gospodarczy powinien następować przy zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Równowaga przyrodnicza występuje wtedy, gdy na danym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.

Na terenach cennych przyrodniczo dla zachowania wyżej wymienionej zasady tworzy się obszary przyrodnicze prawnie chronione.

Obszar objęty granicami projektu planu nie posiada znaczących wartości przyrodniczych i nie jest położony w obszarach prawnych form ochrony przyrody ani w ich sąsiedztwie.

Można prognozować, że planowane przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania terenów spełniają wymagania i nie będą naruszały: Konwencji Berneńskiej sporządzonej w Bernie dnia 19 września 1979r. /Dz. U. z 1996r Nr 58 poz. 263/, Dyrektywy Rady  79/409 / EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE L z dnia 26 stycznia 2010 r. ze zm.), Konwencji z Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992r. /Dz. U. z 2001r. Nr 184, poz.1532/, Dyrektywy Rady  92/43/EWG 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. l 206 z dnia 22 lipca 1992 r. ze zm.), Rozporządzenia M.Ś. z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 /Dz. U. z 2011r. Nr 229 poz.2313/, Rozporządzeń M. Ś.: w sprawie ochrony gatunkowej  zwierząt (z dnia 12.10.2011 roku - Dz. U. z 2011 r. Nr 237 poz. 1419); - w sprawie ochrony gatunkowej roślin (z dnia 05.01.2012 roku - Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 81); - w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (z dnia 09.07. 2004 roku - Dz. U. 2004r Nr 168, poz. 1675); - w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (z dnia 12.01.2011 roku – Dz. U. nr 25, poz. 133 i zmieniające z dnia 29.03.2012 roku – Dz. U. nr 0 poz. 358); w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (z dnia 13.04.2010 roku – Dz. U. z 2010 r. Nr 77 poz. 510 z późn. zm.).

Ustalenia projektu planu wprowadzają ograniczenia wynikające z prawa ochrony środowiska jak: ograniczają powierzchnię zabudowy wprowadzając obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej; wprowadzają wymóg docelowego kompleksowego wyposażenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i urządzenia chroniące środowisko, a do tego czasu określa zasady indywidualnych rozwiązań; wymóg zachowania dopuszczalnych norm emisji w tym hałasu.

Projekt planu pozostaje w spójności z opracowaniem z zakresu strategii ochrony środowiska, odnoszącym się do obszaru miasta Żyrardowa - Program Ochrony Środowiska dla miasta Żyrardowa na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014-2017”; Żyrardów 2010 rok.

Projekt planu został sporządzony w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zgodnie z jej zapisami plan miejscowy powinien pozostawać w spójności z planem województwa. Tak więc plan miejscowy, za pośrednictwem planu wojewódzkiego, pozostaje w spójności  z polityką państwa w zakresie „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, ponadto  „Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”  i „Polska 2025- długookresową strategią trwałego i zrównoważonego rozwoju. Wychodząc z założenia, że dokumenty regionalne i krajowe zawierają cele i założenia europejskiej i światowej polityki ekologicznej można prognozować, że cele ochrony środowiska oraz zasady ich realizacji zawarte w projekcie planu są zbieżne z odpowiadającymi im celami i zasadami polityki ekologicznej, ustanowionymi na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Wobec powyższego można prognozować, że podstawowe cele ochrony środowiska wynikające z aktów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym, zostały uwzględnione przy konstrukcji projektu planu.

10.   OCENA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ EWENTUALNYCH NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO BĘDĄCYCH REZULTATEM REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU.

Rozwiązania przyjęte ustaleniami projektu planu mające na celu ochronę elementów środowiska przyrodniczego oraz prawidłowego bezkonfliktowego kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej są ogólne i ramowe, możliwe do zapisania w planie. Generalnie można przyjąć, że wyczerpują problematykę ochronną i są optymalne.

Ustalenia projektu planu w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej nie kolidują z uwarunkowaniami dotyczącymi stanu i funkcjonowania środowiska określonymi w podstawowym opracowaniu ekofizjograficznym.

Rozwiązania przestrzenne i ustalenia projektu planu nie kolidują z przepisami i wymogami określonymi w przepisach odrębnych w tym dotyczących ochrony środowiska. Ustalenia nie spowodują kolizji przestrzennych z istniejącymi  w tym rejonie innymi formami użytkowania powierzchni ziemi i obiektów.

Projekt planu zawiera szereg rozwiązań i zasad zagospodarowania, które mają na celu ochronę środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi oraz kształtowanie ładu przestrzennego.

Rozwiązania te dotyczą:

- Zostały określone podstawowe zasady wyposażenia terenów w urządzenia infrastruktury     technicznej, a szczególnie w zakresie odprowadzania i utylizacji  ścieków i gospodarki odpadami oraz zaopatrzenia w ekologiczne nośniki grzewcze.

- Ustalony jest wymóg realizacji urządzeń chroniących środowisko cyt. z planu „ustala się zasadę realizacji elementów infrastruktury technicznej i urządzeń ochrony środowiska, zapewniających ochronę elementów środowiska takich jak gleby, wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji inwestycji i urządzeń ustalonych zgodnie z przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenu”.

- Obowiązuje  cyt. z planu” Ustala się, iż wszelka ponadnormatywna emisja wynikająca z prowadzonej działalności gospodarczej, winna się zamykać w granicach terenu/ działki budowlanej, do których inwestor posiada tytuł prawny”.

- Obowiązuje  cyt. z planu” Ustala się, iż oddziaływanie uciążliwości akustycznej, wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej, winno się zamykać w granicach terenu/działki budowlanej/, do których inwestor posiada tytuł prawny oraz nie przekraczać na tej granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funkcji określonych w terenach/działkach budowlanych/ sąsiednich, nie dotyczy infrastruktury technicznej w tym telekomunikacyjnej”.

- Określone zostały rodzaje terenów o dopuszczalnych poziomach hałasu, stosownie do przepisów prawo ochrony środowiska. Ustalenie dotyczy terenów o symbolu przeznaczenia MNu, Um, UM, czyli terenów wielofunkcyjnych – tereny mieszkaniowo-usługowe,

- Obowiązuje zachowanie w obrębie działki budowlanej powierzchni biologicznie czynnej wg. wskaźnika określonego w procentach i ustalonego dla poszczególnych terenów.

- Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w terenach MNu oraz zakaz realizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w terenach o symbolu UM, Um, nie dotyczy usług z zakresu łączności  publicznej, których realizacja zgodnie z przepisami odrębnymi”.

- Wprowadzony został wymóg odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji

deszczowej, natomiast do gruntu mogą być odprowadzane wody opadowe i roztopowe, tylko takie

które nie wymagają oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Wprowadzone są ograniczenia dotyczące sytuowania budynków w stosunku do dróg i linii

elektroenergetycznych.

- Projekt planu zachowuje rów burzowy wraz z pasem terenu zapewniającym jego dostępność jako

niezbędny element systemu odwodnieniowego miasta i przyległych terenów gminy Wiskitki.

Reasumując, można stwierdzić, iż rozwiązania przyjęte ustaleniami projektu planu są na tym etapie wystarczające dla ochrony środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem i dla ochrony zdrowia publicznego.

11.   ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W

PROJEKCIE PLANU.

Przeprowadzając analizę porównawczą wariantu przyjętego rozwiązaniami projektu planu w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenów z wariantem nie dopuszczenia w tym obszarze zabudowy i utrzymanie istniejącego użytkowania, należy stwierdzić iż  zawsze jest to podstawowy problem między rozwojem i urbanizacją miast a środowiskiem, szczególnie dążenie do intensyfikacji zabudowy terenów o korzystnej lokalizacji i dostępności komunikacyjnej.

Obszar obecnie nie jest zabudowany (zabudowane są dwie nieruchomości), ale istnieje presja do zabudowywania tych terenów. Zabudowa rozproszona powstawałaby na podstawie decyzji administracyjnej (o warunkach zabudowy) bez rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej. Dlatego niezbędne jest przyjęcie planu zapewniającego kompleksowe (dla całego obszaru) rozwiązania komunikacyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz spójność przeznaczenia i zagospodarowania terenów objętych projektem planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, dobre skomunikowanie obszaru na zewnątrz, należy stwierdzić, że nie ma wariantowych rozwiązań.

Plan jest dokumentem o znacznym stopniu ogólności i nie odnosi się szczegółowo do charakteru prowadzonej w terenie działalności gospodarczej (usług), dlatego w odniesieniu do konkretnej inwestycji (przedsięwzięcia) ocena jej oddziaływania na środowisko i ewentualne zastosowanie rozwiązań alternatywnych może nastąpić na etapie procedury OOŚ. Alternatywne rozwiązania mogą dotyczyć wówczas rozwiązań technicznych i technologicznych danej inwestycji w zależności od szczegółowych uwarunkowań.

12. NIEDOSTATKI I BRAKI MATERIAŁÓW UTRUDNIAJACE OCENĘ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU PLANU

W trakcie sporządzania prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków i braków materiałów, które ograniczyłyby lub uniemożliwiły wykonanie prognozy.

13. PRZEWIDYWANA  ANALIZA  REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU

Bezsprzeczne jest, że oddziaływania antropogeniczne wywierają wpływ na składowe środowiska, zjawiska i procesy w nim zachodzące oraz na cechy krajobrazu. Skala tego oddziaływania i zachodzących zjawisk oraz związana z tym potrzeba osiągnięcia ładu architektoniczno – krajobrazowego, uzależniona będzie od przestrzegania zasad określonych ustaleniami projektu planu i przepisami odrębnymi w toku zagospodarowywania terenów. 	                                                       Analiza realizacji ustaleń projektu planu, może sprowadzać się do kontrolowania przestrzegania zasad i warunków realizacji inwestycji szczególnie dotyczących kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym ściekami opadowymi i roztopowymi. Kolejne etapy realizacji ustaleń projektu planu, będą pod nadzorem odpowiednich organów w tym z zakresu ochrony środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania inwestycji (np. przeglądy porealizacyjne), szczególnie dotyczy obiektów usługowych. Generalnie można stwierdzić, że rozwiązania zaproponowane w projekcie planu związane z nowymi realizacjami nie dają podstaw do stwierdzenia, że wymagane są szczególne analizy lub monitoring wpływu realizacji ustaleń projektu planu na środowisko.

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy/Prezydent Miasta/Burmistrz Miasta dokonuje oceny aktualności planów miejscowych raz na kadencję.  Wraz z oceną aktualności planów powinna być wykonana analiza skutków ich realizacji.

14.  WNIOSKI

- Ustalone projektem planu przeznaczenie, warunki użytkowania i zagospodarowania poszczególnych terenów, które już zostały przekształcone pod względem siedlisk naturalnych i utraciły walory przyrodnicze, pozwala prognozować, że realizacja ustaleń projektu planu, nie powinna spowodować niekorzystnych dalszych zmian stanu elementów środowiska oraz nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko. Określone proekologicznie i ochronne zasady i warunki zagospodarowania terenów w tym wymóg realizacji infrastruktury technicznej i urządzeń chroniących środowisko, wprowadzenie do działek budowlanych/terenu wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, pozwolą w znacznym stopniu zminimalizować i zrekompensować ewentualne niekorzystne oddziaływanie. Ponadto, jak już niejednokrotnie podkreślano, oddziaływanie konkretnej inwestycji z zakresu usług na środowisko będzie przedmiotem postępowania w trybie przepisów z zakresu ochrony środowiska.

- Zawarte w projekcie planu warunki realizacji inwestycji i zagospodarowania ukierunkowane są na zapobieganie powstawaniu konfliktów funkcjonalno-przestrzennych i środowiskowych w stopniu optymalnym i możliwym do sprecyzowania na etapie planu miejscowego.

- W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne, ponieważ miasto Żyrardów nie jest położone w obszarze przygranicznym a realizacja ustaleń projektu planu nie tworzy żadnych ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne.

- Można prognozować, że realizacja ustaleń projektu planu nie powinna wpłynąć na: pogorszenie warunków życia mieszkańców, zagrożenie oddziaływania pól elektromagnetycznych, ryzyko wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz generalnie nie powinna oddziaływać negatywnie na dobra materialne i dobra kultury oraz środowisko przyrodnicze.

- Można prognozować, że rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, możliwe do określenia na etapie projektu planu, inne niż określone ustaleniami omawianego projektu planu nie występują. Nie precyzuje się w związku z tym propozycji zmian do uwzględnienia w projekcie planu.

15.   STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą  z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzana jest prognoza oddziaływania tego planu na środowisko. Niniejsza prognoza została sporządzona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, sporządzonego w wykonaniu uchwały Nr  XVI/124/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011 roku o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmującego obszar ograniczony: ul. Marii Nietrzebki, południowymi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 2856, 2844, 2841, 2838, zachodnią granicą działki o numerze ewidencyjnym 2214/1, ul. Łąkową, zachodnimi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 2075, 2074, 2073, częścią działek o numerach ewidencyjnych: 2063/2, 2062/2, 2060/2, 2059/2, 2058/2, 2057,2, 2056/2, 2055/2, 2054/2, 2053/2, 2052/2, 2051/2, 2050/2 oraz północną i wschodnią granicą administracyjną miasta.

Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu przeprowadzenie analizy, czy w wyniku realizacji ustaleń projektu planu nastąpi niekorzystne, znaczące oddziaływanie na środowisko i zabytki. W przypadku wystąpienia takiego oddziaływania, w prognozie winny być wskazane alternatywne rozwiązania ograniczające niekorzystny wpływ na środowisko lub sposoby kompensacji tego środowiska.

Obszar objęty granicami projektu planu znajduje się w północno-wschodniej części miasta Żyrardowa. Sąsiedztwo stanowią: od północy i wschodu grunty gminy Wiskitki, od południa tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a na fragmencie teren rekreacyjny (Eko-Park), od zachodu teren niezabudowany, przeznaczony planem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wschodnią granicę obszaru planu stanowi rów burzowy. Obszar praktycznie jest niezabudowany. Są to grunty rolne, obecnie nie użytkowane rolniczo (odłogowane). Tylko w części południowej funkcjonuje budynek mieszkaniowy jednorodzinny, budynki gospodarcze oraz obiekty wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej związanej z obrotem paliw stałych i ciekłych. Przez obszar planu przebiegają linie elektroenergetyczne 15 kV i 110 kV.

Dla obszaru objętego projektem planu obecnie nie obowiązuje plan miejscowy. Przedmiotowy projekt planu jest sporządzany w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Głównym celem sporządzenia projektu planu jest określenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, które dotychczas funkcjonowały w skali miasta jako grunty rolne. Istotnym zadaniem projektu planu, jest wyznaczenie publicznego układu komunikacyjnego zapewniającego możliwość obsługi działek budowlanych.

Ustalenia projektu planu honorują istniejącą zabudowę, a tereny niezabudowane przeznaczają pod: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, gdzie usługi mogą być realizowane tylko w ramach działki mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol MNu, pod zabudowę usługową i mieszkaniową gdzie na osobnych działkach mogą być realizowane usługi, mieszkalnictwo (jednorodzinne, wielorodzinne) – symbol UM oraz pod zabudowę usługową z dopuszczeniem mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie na działce usługowej może być realizowana również funkcja mieszkaniowa – symbol Um. W terenach o symbolu MNu wprowadzony jest zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, natomiast w terenach o symbolu UM i Um nie mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz ten nie dotyczy infrastruktury technicznej w tym telekomunikacyjnej, której realizację regulują przepisy odrębne.

Ponieważ dla projektowanej zabudowy i form zagospodarowania ustalone są wymogi w zakresie potrzeb ochrony środowiska można prognozować, że realizacja ustaleń projektu planu nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko. Zgodnie z ustaleniami projektu planu gospodarka wodno-ściekowa tych terenów winna być docelowo oparta o komunalny system wodny i kanalizacyjny.

Ustalenia projektu planu nie kolidują z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.

Generalnie można stwierdzić, że rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, możliwe do zrealizowania w istniejących warunkach lokalnych w tym ekonomicznych, inne niż określone ustaleniami projektu planu nie występują. Ponadto projekt planu nie koliduje z wymogami w zakresie ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu państwowym, unijnym i międzynarodowym.

W jakim stopniu określone projektem planu warunki realizacji inwestycji, będą respektowane i przestrzegane, w takim stopniu zostanie osiągnięty zamierzony efekt. Kolejne etapy realizacji inwestycji od projektu do realizacji będą nadzorowane przez właściwe służby nadzoru.