UCHWAŁA NR XLI/323/05

RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

z dnia 8 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  z późn. zm.) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/134/03 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 27 listopada 2003 r. o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa” zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/126/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 grudnia 1999r. Rada Miejska Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obszaru Dawnego Parku (ul. Żeromskiego, ul. Piastowska) obejmującego działki o nr ew. 1606, 1607, 1608, 1609 w Żyrardowie zwany dalej Planem, którego granice określa rysunek Planu w skali 1:1000.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1)   rysunek Planu  w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

2)   rozstrzygnięcia dotyczące uwag do projektu Planu, zgłoszonych w czasie wyłożenia,

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały;

3)   rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji zapisanych w Planie inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich

finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Na rysunku Planu obowiązują następujące ustalenia:

- granice obszaru objętego Planem w obrębie, którego obowiązują ustalenia;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- przeznaczenie terenów - określone symbolem i numerem;

- linie zabudowy -  nieprzekraczalne;

- granica strefy ochrony konserwatorskiej;

- odległości elementów zagospodarowania zwymiarowanych na rysunku planu.

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - rozumie się nieprzekraczalną granicę przestrzennego rozwoju przeznaczenia określonego dla danego terenu oraz określonych warunków i zasad;

- przeznaczeniu terenu - rozumie się określone dla terenu rodzaje  zabudowy oznaczone symbolami o poniższej interpretacji :

- symbol US - tereny sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć utrzymanie

istniejących lub realizację nowych budynków, obiektów i budowli związanych z

rekreacją i wypoczynkiem, sportem oraz towarzyszącymi im handlem, gastronomią,

miejscami noclegowymi z niezbędnymi do ich funkcjonowania  pomieszczeniami i

urządzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, miejscami

postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną),

b)   symbol ZP – tereny zieleni urządzonej, należy rozumieć tereny służące utrzymaniu

istniejącej zieleni komponowanej oraz realizacji nowej z dojściami pieszymi,

miejscami wypoczynku, elementami małej architektury oraz dopuszczeniem obiektów

gastronomiczno-usługowych zgodnie z ustaleniami dla terenów,

- c)  symbol KDW – tereny dróg /ulic/ wewnętrznych, służących obsłudze terenów objętych

Planem;

- linii zabudowy nieprzekraczalnej - rozumie się linię regulującą zabudowę danej działki lub

zespołu działek, w której mogą być umieszczane fronty budynków lub ich części bez jej

przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi /ulicy/;

- terenie – należy rozumieć fragment obszaru planu wydzielony liniami rozgraniczającymi, dla którego określone jest przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania, oznaczony numerem cyfrowym /wg. kolejności/ i symbolem przeznaczenia;

- powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć definicję w interpretacji zgodnie z przepisami szczególnymi;

- ustaleniu - rozumie się reguły i zasady, które muszą być przestrzegane i realizowane;

- dopuszczeniu - rozumie się możliwość rozwiązań lub realizacji określonej dopuszczonej formy zagospodarowania w danym terenie.

§ 5. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, dla  obszaru  określonego w § 1 ustala się tereny o następującym  przeznaczeniu:

1)  symbol ZP      -  tereny zieleni urządzonej;

2)  symbol US      -  tereny sportu i rekreacji;

3)  symbol KDW  -  tereny dróg wewnętrznych.

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach

zagospodarowania określa rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont istniejącego budynku o detalach architektonicznych posiadających cechy zabudowy historycznej położonego przy ul. Farbiarskiej 1 /nieruchomość o nr ew. 1608/ winny uwzględniać zachowanie tych cech oraz stonowaną kolorystykę;

- realizacja zagospodarowania winna uwzględniać komponowaną zieleń parkową i projektowaną towarzyszącą urządzeniom sportowym i rekreacyjnym w taki sposób, aby tworzyła harmonijną całość kompozycyjno-przestrzenną przy uwzględnieniu wszelkich uwarunkowań i wymagań funkcjonalno-przestrzennych.

§ 7.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się, iż eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny;

2)  ustala się, iż oddziaływanie uciążliwości akustycznej, wynikającej z prowadzonej

działalności, winno zamykać się w granicach terenu /działki budowlanej/,  do którego

inwestor  posiada tytuł prawny oraz nie przekraczać na tej granicy norm dopuszczalnych

w tym zakresie dla funkcji  określonych w terenach /działkach budowlanych/ sąsiednich;

3)  ustala się obowiązek pozostawienia powierzchni terenu biologicznie czynnej - określoną

dla poszczególnych terenów w % w stosunku do powierzchni terenu;

4)  obowiązuje zachowanie  istniejącego wartościowego drzewostanu;

5)  obowiązuje zachowanie założenia krajobrazowego istniejącego parku.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)  obszar  objęty Planem położony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej;

2)  w granicach strefy wym. w pkt 1 obowiązuje ograniczenie wysokości obiektów

budowlanych do maksimum 11,0 m n.p.t.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- w obszarze objętym granicami Planu do ogólnodostępnych przestrzeni publicznych

należy zaliczyć teren zieleni urządzonej /parku/;

- zagospodarowanie parku winno uwzględniać jego powszechną dostępność w tym dla

osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa, nie dopuszcza się

natomiast urządzania masowych imprez kulturalnych.

§ 10. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenu –   ustalenia ogólne:

1)  usytuowanie nowych budynków względem ulic publicznych obowiązuje wg.

nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie ze zwymiarowaniem podanym na rysunku

Planu;

2)  ustala się obowiązek wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samochodów w

ilości uzależnionej od charakteru funkcji. Potrzeby  parkingowe winny być spełnione w

ramach terenu;

3)  ogrodzenia o wysokości do 1,6 m n.p.t.;

4)  dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację istniejących obiektów

pod  warunkiem, że ich użytkowanie jest lub będzie zgodne z przeznaczeniem terenu

oraz przy spełnieniu pozostałych ustaleń niniejszej uchwały;

5)  dachy  budynków jedno lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 400.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania:

1) 1 KDW:

a)   przeznaczenie – tereny dróg wewnętrznych,

- zasady i warunki zagospodarowania:

- droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających 5,0 m  i placem do

zawracania o wymiarach 20,0m  x 20,0m ,

- nawierzchnia w liniach rozgraniczających jednolita i w jednej płaszczyźnie,

- droga służąca obsłudze technicznej i zaopatrzenia obszaru objętego planem;

2)   2 US:

a)   przeznaczenie  – tereny sportu i rekreacji,

b)   zasady i warunki zagospodarowania:

-   dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejącego stadionu sportowego,

-  realizacja miejsc parkingowych w dostosowaniu do możliwości terenowych bez

usuwania wartościowego drzewostanu, przy dostępności komunikacyjnej z ulicy

Piastowskiej,

-    dopuszcza się dostępność komunikacyjną w zakresie obsługi technicznej i

zaopatrzenia terenu poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 1KDW,

-    istniejąca i nowa zabudowa  funkcjonalnie związana z istniejącym obiektem

sportowym,

-    wysokość budynków w kalenicy nie przekraczająca 11,0 m n.p.t.,

-    powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu,

- -    zakaz sytuowania budynków w 10,0 m pasie terenu od górnej krawędzi koryta rzeki

- Pisi,

-    ustala się łączną powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych dla terenu w

wielkości do  80 m2,

- -    drogi ewakuacyjne i umożliwiające dojazd służb ratowniczych w oparciu o ulicę

Piastowską, w związku z tym należy zapewnić dostępność komunikacyjną do

terenu z ulicy Piastowskiej;

3)  3 ZP, US:

a)   przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem terenów sportu i

rekreacji,

b)   zasady i warunki zagospodarowania:

- -   istniejący kort tenisowy do zachowania z możliwością modernizacji,

- -   dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z tą funkcją sportu tj.

- ogrodzenie z  siatki bez cokołu o wysokości wynikającej z potrzeb funkcjonalnych

- oraz miejsca do siedzenia  dla obserwujących,

- -   obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem realizacji obiektów małej architektury i

- muszli koncertowej,

- -   odtworzenie i modernizacja ścieżek parkowych z możliwością realizacji nowych,

- -   nawierzchnia ścieżek żwirowa,

- -   dopuszcza się realizację ścieżki zdrowia,

- -   dopuszcza się możliwość realizacji muszli koncertowej,

- -   dopuszcza się zmniejszenie istniejącej powierzchni terenu  biologicznie czynnej o

- 15% na rzecz powierzchni utwardzonych, ścieżek, obiektów małej architektury i

- muszli koncertowej,

- -  realizacja ogrodzenia tylko od strony ulic publicznych,

- -  dopuszcza się zachowanie z możliwością remontu  istniejącego muru w granicy z

- terenem o symbolu 2 US,

- -  elementy zagospodarowania terenu winny być wkomponowane w strukturę zieleni

- wysokiej i niskiej, w sposób umożliwiający w miarę maksymalne jej zachowanie;

4)  4 ZP, US:

- przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem terenów usług sportu i

rekreacji,

- b)   zasady i warunki zagospodarowania:

- -   dopuszcza się wprowadzenie programu zagospodarowania, uzupełniającego

- program zagospodarowania w terenie o symbolu 5US,ZP w styczności z tym

- terenem przy spełnieniu pozostałych warunków Planu,

- -   odtworzenie i modernizacja ścieżek parkowych z możliwością realizacji nowych,

- -   nawierzchnia ścieżek żwirowa,

- -   dopuszcza się możliwość realizacji muszli koncertowej,

- -   dopuszcza się realizację ścieżki zdrowia,

- -   dopuszcza się realizację budynku gastronomiczno-usługowego o wysokości w

- kalenicy nie przekraczającej 6,0m n.p.t.,

- -   ustala się możliwość zmniejszenia istniejącej powierzchni terenu  biologicznie

- czynnej o 35% na rzecz ścieżek, muszli koncertowej i realizacji dopuszczonego

- programu zagospodarowania uzupełniającego program zagospodarowania dla

- terenu o  symbolu 5 US, ZP, oraz dla realizacji obiektu gastronomiczno-

- usługowego z pięcioma miejscami postojowymi,

- -   zakaz sytuowania budynków w 10,0 m pasie terenu od górnej krawędzi koryta

- rzeki Pisi,

- -   realizacja ogrodzenia tylko od ulicy publicznej oraz dopuszcza się ogrodzenie

- terenu zagospodarowanego programem uzupełniającym program  w terenie o

- symbolu 5US,ZP,  wyłącznie w  sytuacji, konieczności zabezpieczenia elementów

- zagospodarowania terenu przed  dewastacją,

- -   dopuszcza się zachowanie z możliwością remontu istniejącego muru w granicy z

- obszarem o symbolu 2 US,

- -   nieprzekraczalna linia zabudowy odległa 3,0m od linii rozgraniczającej ulicy

- Żeromskiego,

- -  elementy zagospodarowania terenu winny być wkomponowane w strukturę zieleni

- wysokiej i niskiej, w sposób umożliwiający maksymalne zachowanie

- wartościowego drzewostanu;

5) 5 US, ZP:

a)   przeznaczenie – tereny sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej,

- b)   zasady i warunki zagospodarowania:

- -   powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20% powierzchni  terenu,

- -   realizacja budynków o wysokości nie przekraczającej w kalenicy 11,0 m  n.p.t.,

- -   istniejące budynki w pierzei ulicy Farbiarskiej docelowo przeznacza się pod usługi

- związane z programem sportowym i rekreacyjno - wypoczynkowym  terenu, do

- czasu docelowego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, utrzymuje się

- funkcje mieszkalną z możliwością podniesienia standardu zamieszkania, bez

- możliwości rozbudowy na cel mieszkaniowy,

- -   realizacja ogrodzenia w styczności z terenami o symbolu 4 ZP, US, wyłącznie w

- sytuacji, konieczności zabezpieczenia elementów  zagospodarowania terenu przed

- dewastacją,

- -    zieleń wysoka i niska nawiązująca do zieleni parkowej występującej w sąsiedztwie,

- -    w terenie obowiązuje zabezpieczenie miejsc parkingowych stosownie do

- wielkości programu, jednak o powierzchni zainwestowania nie przekraczającej

- 15% powierzchni całego terenu, o postulowanej lokalizacji w styczności z

- otaczającymi ulicami publicznymi,

- -    zakaz sytuowania budynków w 10,0 m pasie terenu od górnej krawędzi koryta

- rzeki Pisi,

-    ustala się łączną powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych dla obszaru w

wielkości do 100 m2,

-   dopuszcza się realizację dojazdów do poszczególnych obiektów budowlanych

funkcjonujących w obrębie terenu,

-   nieprzekraczalna linia zabudowy odległa 3,0m od linii rozgraniczającej ul.

Żeromskiego i Farbiarskiej,

-   drogi ewakuacyjne i umożliwiające dojazd służb ratowniczych w oparciu o ulice:

Żeromskiego i Farbiarską w związku z tym należy zapewnić dostępność

komunikacyjną do terenu z tych ulic.

§ 11. W obszarze objętym niniejszym Planem nie występują tereny górnicze, a także tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)  dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości

użytkowych  powstałych po podziale części, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonymi niniejszą uchwałą, z zastrzeżeniem pkt 2;

2)  w terenie 4 ZP,US dopuszcza się podział związany wyłącznie z wydzieleniem terenu

przeznaczonego pod realizację programu zagospodarowania uzupełniającego program rekreacyjny w terenie o symbolu 5 US,ZP oraz dla realizacji obiektu gastronomiczno-usługowego z miejscami postojowymi;

3)   wielkość i kształt nowo wydzielonych działek w terenach gdzie dopuszcza się podział

winien być dostosowany do potrzeb związanych z przeznaczeniem i funkcjonowaniem

obiektów budowlanych, przy zachowaniu pozostałych ustaleń Planu i przepisów

szczególnych;

4)  nowo wydzielone działki jak i części pozostałe po podziale powinny mieć zapewniony

dojazd z przylegających do obszaru Planu dróg publicznych /ulic/ oraz zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

§ 13. Szczególne warunki  zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – dotyczy  zakazu realizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie terenu zawartym  pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą ulicy.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i  infrastruktury technicznej:

1)   ustala się dostępność komunikacyjną terenów poprzez drogi  wewnętrzne określone

niniejszym Planem i drogi publiczne nie objęte Planem  przylegające do obszaru;

2)  powiązania układu komunikacyjnego na obszarze objętym Planem z układem

zewnętrznym odbywa się poprzez ulice  publiczne: ulica Żeromskiego, Farbiarska,

Piastowska;

3)  infrastruktura techniczna – ustalenia ogólne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej wszystkich mediów należy lokalizować w

liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod komunikację  na warunkach

zarządzającego drogą) z zachowaniem odległości  wzajemnych wynikających z

przepisów szczególnych z dopuszczeniem  możliwości przebudowy i

modernizacji sieci istniejących zgodnie z przepisami szczególnymi,  na warunkach

zarządzających poszczególnymi mediami,

b) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w technicznie

uzasadnionych  przypadkach) poza liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji,

- do projektowanych obiektów budowlanych od istniejących sieci  mediów infrastruktury

technicznej należy zachować odległości zgodnie z  przepisami szczególnymi;

4)   zaopatrzenie w wodę  z istniejącej i projektowanej sieci zasilanej z systemu miejskiego

na warunkach zarządzającego siecią;

5)  odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych:

- a)  ustala się, że ścieki będą odprowadzane do istniejących i projektowanych

- sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na warunkach zarządzających sieciami,

- ścieki technologiczne /nie spełniające warunków umożliwiających bezpośrednie zrzucenie do sieci kanalizacji sanitarnej/ przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej wymagają  oczyszczenia wstępnego z zanieczyszczeń w urządzeniach

oczyszczających  znajdujących  się w granicach działek  do których inwestor posiada

tytuł prawny,  niezależnie od dalszego sposobu oczyszczania,

c)  wprowadza  się zakaz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków deszczowych

i z odwodnień oraz do kanalizacji deszczowej odprowadzania ścieków sanitarnych i

technologicznych,

- d)   ustala  się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków deszczowych z

- powierzchni utwardzonych /drogi wewnętrzne , parkingi/ wprost do gruntu lub do

- cieków powierzchniowych,

e)   odprowadzenie wód deszczowych do gruntu, wymaga takiego ukształtowania

terenu  by nie następowało zalewanie terenów sąsiednich;

6)  zaopatrzenie w energię elektryczną:

a)   ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących (w rejonie Planu ) i

projektowanych sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych

oraz  z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych SN/nn wolnostojących

lub   wbudowanych, zgodnie z zapotrzebowaniem  na warunkach zarządzającego

siecią,

b)   dopuszcza się modernizację i przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych

zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem oraz lokalizację nowych stacji

transformatorowych 15/0,4kV, dla których należy przewidzieć teren 6mx5m przy

zapewnieniu dostępności od ulicy kołowej publicznej lub wewnętrznej;

7)   telekomunikacja – ustala  się obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o sieć

telekomunikacyjną istniejącą i projektowaną na  warunkach zarządzającego;

8)  zaopatrzenie w gaz - ustala się zasilanie w gaz w oparciu o  istniejącą i projektowaną

sieć gazu przewodowego na warunkach zarządzającego lub z innych źródeł;

9)  zaopatrzenie w energię cieplną - ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o

projektowaną miejską sieć cieplną lub  w oparciu o indywidualne źródła ciepła, /z

preferencją  dla ekologicznych czynników grzewczych; gaz przewodowy, olej

niskosiarkowy, energia elektryczna, odnawialne źródła energii, itp./, których eksploatacja

powodująca   wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza nie spowoduje

przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego właściciel

instalacji, posiada tytuł prawny;

10)  usuwanie odpadów:

a) ustala się  zasadę zorganizowanego systemu usuwania odpadów  stałych i wywóz

na wysypisko śmieci na podstawie umów,

- b) docelowo ustala się realizację systemu selektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich

powstawania z zapewnieniem   pojemników na  surowce wtórne.

§ 15. 1. Dopuszcza się jako tymczasowe zagospodarowanie utrzymanie istniejącego stanu  użytkowania do czasu  zagospodarowania  terenu zgodnie z przeznaczeniem.

2. Nie określa się terminu, do którego zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie

terenu może być wykonywane.

§ 16. Określa się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu

wartości  nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu dla terenów o symbolach

1KDW, 3ZP,US,  2US,  5US,ZP i 4ZP,US w  wysokości - 0%,

§ 17.  Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Żyrardowa

(-) dr Jerzy Naziębło